AUTOSAR – Automotive Open System Architecture

ADAS – Advanced Driver Asistance Systems

OTA -Over-The-Air - zdalne zarządzanie pojazdem i update kluczowych aktualizacji.

Vehicle-to-Everything (V2X) - Rozwój zaawansowanej komunikacji z pojazdem.

Human-Machine Interface (HMI) - projektowanie interfejsów

UX/UI – wrażeń, emocji, doświadczeń użytkownika

LiDAR (Light Detection and Ranging) – radar, który wykrywa obiekty w 3D na drodze.

Norma ISO 26262 to międzynarodowy standard bezpieczeństwa funkcjonalnego, który określa zasady tworzenia i rozwoju systemów elektrycznych i elektronicznych (E/E) w pojazdach drogowych.

### V-Cycle i Rola Weryfikacji

Model V-Cycle jest standardowym paradygmatem projektowania kontrolerów i systemów wbudowanych (ECU) w motoryzacji. System Engineer musi umieć umiejscowić swoje działania w tym cyklu.

Kluczowym elementem weryfikacji i walidacji (V&V) na prawej stronie V-Cycle jest testowanie. Kandydat powinien być przygotowany na pytania dotyczące środowisk testowych:

- SIL (Software-in-the-Loop): Testowanie oprogramowania w środowisku symulacyjnym, bez fizycznego hardware.

- HIL (Hardware-in-the-Loop): Testowanie oprogramowania uruchomionego na docelowym ECU, ale sprzężonego ze środowiskiem symulującym resztę pojazdu i otoczenia.

W kontekście rozwoju systemów o wysokiej krytyczności, kluczowe staje się pojęcie Traceability (śledzenie wymagań). Model V-Cycle wymusza, by każde wymaganie systemowe, zdefiniowane na etapie koncepcyjnym, było powiązane z elementem architektury, implementacją oprogramowania oraz odpowiednim przypadkiem testowym. Jest to niezbędne nie tylko dla zapewnienia jakości, ale przede wszystkim dla udowodnienia zgodności z normami, takimi jak ISO 26262 i ASPICE. Oczekuje się, że System Engineer w Sii wykaże, w jaki sposób wykorzystywał narzędzia do zarządzania wymaganiami do utrzymania pełnej śledzalności.

### Protokoły Komunikacyjne

Zarządzanie systemami wbudowanymi wymaga dogłębnej znajomości protokołów sieciowych pojazdu:

- CAN (Controller Area Network): Zrozumienie arbitrażu, priorytetów wiadomości oraz struktury ramki.

- LIN (Local Interconnect Network): Znajomość hierarchii Master/Slave oraz typowych zastosowań w mniej krytycznych podsystemach.

- Ethernet i V2X: Biorąc pod uwagę projekty Sii w Connected Car i OTA , oczekuje się, że System Engineer będzie miał świadomość migracji w kierunku Ethernetu jako szybkiej magistrali danych, szczególnie dla systemów ADAS i Infotainment

ANALIZA CAN

- Awaria magistrali LIN: Opisanie, jak analiza logów CAN (w połączeniu z informacjami z LIN Bus) pozwoliła zidentyfikować wadliwy węzeł (malfunctioning node), który powodował persistent issues.

- Fałszywe aktywacje: Opisanie, jak szczegółowa analiza logów CAN pozwoliła zlokalizować nieprawidłowe wiadomości (incorrect messages) prowadzące do niepożądanej aktywacji krytycznego systemu, np. poduszek powietrznych (spurious activations of the airbags).

W odpowiedziach kluczowe jest zastosowanie metody STAR (Situation, Task, Action, Result), skupiając się na narzędziach, metodyce filtrowania danych i wynikach, które zapewniły niezawodność i bezpieczeństwo systemu.

Najważniejsze aspekty komunikacyjne, które zostaną sprawdzone:

- Upraszczanie Złożonych Koncepcji: Kandydat musi potrafić przetłumaczyć zawiłości standardów (np. ASPICE, ASIL D) na język zrozumiały dla interesariuszy nietechnicznych.

- Uzasadnianie Decyzji Projektowych: Jako Senior, inżynier musi umieć przejąć odpowiedzialność za decyzje architektoniczne i komunikować ich wpływ na cały system, jednocześnie broniąc granic projektu i zasobów.

Kandydat na to stanowisko musi postrzegać siebie nie jako wykonawcę kodu, lecz jako architekta i strażnika integralności procesu, zdolnego do pracy w środowisku charakteryzującym się wysoką specjalizacją i dynamiczną transformacją cyfrową (wspominana transformacja Agile i SAFe dla Hardware).

W Automotive mamy do czynienia ze protokołami komunikacyjnymi – różniącymi się od typowych protokołów IT, ponieważ muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, niezawodności i czasu rzeczywistego.

### 🔹 Protokoły komunikacji wewnątrz pojazdu (in-vehicle networks – IVN)

- CAN (Controller Area Network)

  - Najpopularniejszy standard (od lat 90.), stosowany m.in. w ECU, ABS, poduszkach powietrznych, silniku.

  - Odmiany:

    - Classical CAN (do 1 Mbps),

    - CAN FD (Flexible Data Rate) (do 8 Mbps).

CAN (Control Area Network) – sieć informatyczna, która pozwala na szybką wymianę pakietów danych w czasie rzeczywistym. Szyna CAN to dwa przewody (pin 2 oraz pin 7) przesyłające te same, ale odwrócone w fazie o 180 stopni pakiety danych. W przypadku CAN poziomy napięć dla HIGH to 3.5V, a LOW to 1.5V. Jak widać poniżej skok dla pojedynczej linii to 1V.

- LIN (Local Interconnect Network)

  - Tańszy, prostszy protokół (do 20 kbps), używany do komunikacji z czujnikami i siłownikami (np. lusterka, szyby).

- FlexRay

  - Bardzo szybki (do 10 Mbps), deterministyczny, używany w systemach wymagających dużej niezawodności (np. układy x-by-wire).

- MOST (Media Oriented Systems Transport)

  - Protokół do multimediów i infotainment (audio, wideo, GPS).

- Ethernet Automotive

  - Coraz częściej stosowany (100 Mbps, 1 Gbps i więcej).

  - Standardy jak 100BASE-T1, 1000BASE-T1 (jednoparowe przewody).

  - Używany do kamer, radarów, ADAS, aktualizacji OTA.

### 🔹 Protokoły diagnostyczne

- UDS (Unified Diagnostic Services, ISO 14229) – standard diagnostyki i serwisowania.

- KWP2000 (Keyword Protocol 2000, ISO 14230) – starszy protokół, poprzednik UDS.

- OBD-II (On-Board Diagnostics, ISO 15765-4 na CAN) – obowiązkowy w wielu regionach (np. emisje spalin).

### 🔹 Protokoły bezpieczeństwa i aktualizacji

- DoIP (Diagnostics over IP) – diagnostyka po Ethernet.

- SOME/IP (Scalable service-Oriented Middleware over IP) – middleware dla usług w architekturze AUTOSAR, działający na TCP/UDP/IP.

- SecOC (Secure Onboard Communication) – zabezpiecza ramki CAN/LIN/Ethernet przed manipulacją.

- OTA (Over-the-Air Update protocols) – aktualizacje oprogramowania w samochodach (oparte głównie o TCP/IP, TLS, HTTPS).

### 🔹 Protokoły zewnętrznej komunikacji (V2X)

- DSRC (Dedicated Short Range Communication, IEEE 802.11p) – do komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura.

- C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) – nowoczesny standard bazujący na 4G/5G.

👉 Podsumowując:

- CAN/LIN – klasyka do sterowania.

- Ethernet / SOME/IP – nowoczesne systemy i ADAS.

- UDS/OBD-II – diagnostyka.

- V2X – komunikacja z otoczeniem.